Programming below consists of:

Interface = RS232

Baud Rate = 9600

Parity = Even

Data Bits = 7

Stop Bits = 2

UPC E to A expand = Enabled

PDF417 = Enabled

Driver’s license parsing, Need DOB and DOE with format mm/dd/yyyy,mm/dd/yyyy

1.

$P

2.

$HA05,CEBAB01,CR2BA03,CR2PA01,CR2DA00,CR2ST01,CP4EN01,CLEEN01,U00000008554C453200DA0A0A,U000800100A0A7B0A69662832213D506172736544,U001800104C284F5554312E446174612C4F555431,U002800102E44617461547970652C22222C222229,U00380010290A7B0A0A4F5554312E446174613D22,U00480010222B42697274684D6E2B222F222B4269,U0058001072746844792B222F222B426972746859,U00680010342B222C222B4578704D6E2B222F222B,U0078001045787044792B222F222B45787059340A,U008800100A446F534C46284F555431290A7D0A7D,U009800100A0A0A2443444C454E30310A2443444C,U00A8001046533032303730313246303230363031,U00B8001032463032303930313243303230443031,U00C8001032463032304330313246303230463030,U00D8000830300A040A0A0A0A,P«CR»